Teknisk informasjon KBKN-160

Temperatur i brønn/well 4-7 C.

| Modell Model | Artikkelnummer Item number | Kapasitet i brønn Capasity in well | Vekt netto/brutto Weight net/gros | Transport volum Transport volume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KBKN-160-1 GN | 08251000 | 1 x 1/1 GN-150 mm | 47 / 62 kg | 0,20 m3 |
| KBKN-160-1 GN S | 08251000 | 1 x 1/1 GN-150 mm | 27 / 37 kg | 0,20 m3 |
| KBKN-160-2 GN | 08252000 | 2 x 1/1 GN-150 mm | 67 / 82 kg | 0,42 m3 |
| KBKN-160-2 GN S | 08252000 | 2 x 1/1 GN-150 mm | 47 / 57 kg | 0,42 m3 |
| KBKN-160-3 GN | 08253000 | 3 x 1/1 GN-150 mm | 89 / 104 kg | 0,65 m3 |
| KBKN-160-3 GN S | 08253000 | 3 x 1/1 GN-150 mm | 69 / 80 kg | 0,65 m3 |
| KBKN-160-4 GN | 08254000 | 4 x 1/1 GN-150 mm | 110 / 125 kg | 0,85 m3 |
| KBKN-160-4 GN S | 08254000 | 4 x 1/1 GN-150 mm | 90 / 102 kg | 0,85 m3 |
| KBKN-160-5 GN | 08255000 | 5 x 1/1 GN-150 mm | 132 / 134 kg | 1,08 m3 |
| KBKN-160-5 GN S | 08255000 | 5 x 1/1 GN-150 mm | 112 / 125 kg | 1,08 m3 |
| KBKN-160-6 GN | 08256000 | 6 x 1/1 GN-150 mm | 155 / 170 kg | 1,38 m3 |
| KBKN-160-6 GN S | 08256000 | 6 x 1/1 GN-150 mm | 135 / 149 kg | 1,38 m3 |

S= sentralkjøling / central cooling.

| Modell Model | Flensmål Dimension | Anbefalt utsparingsmål Cut out dimension | Avløp Drain |
| --- | --- | --- | --- |
| KBKN-160-1 GN | 427 x 630 x 12 mm | 384 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-1 GN S | 427 x 630 x 12 mm | 384 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-2 GN | 752 x 630 x 12 mm | 709 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-2 GN S | 752 x 630 x 12 mm | 709 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-3 GN | 1077 x 630 x 12 mm | 1034 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-3 GN S | 1077 x 630 x 12 mm | 1034 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-4 GN | 1402 x 630 x 12 mm | 1359 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-4 GN S | 1402 x 630 x 12 mm | 1359 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-5 GN | 1727 x 630 x 12 mm | 1684 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-5 GN S | 1727 x 630 x 12 mm | 1684 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-6 GN | 2052 x 630 x 12 mm | 2009 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |
| KBKN-160-6 GN S | 2052 x 630 x 12 mm | 2009 x 605 mm | 3/4" – DN 20 |

| Modell Model | Strømart Kind of current | Kjølemedie Refrigerant | Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling |
| --- | --- | --- | --- |
| KBKN-160-1 GN | 230 V - 1 – 50 HZ – 145 W | R290 - 0,062 kg |  |
| KBKN-160-1 GN S | 230 V - 1 – 50 HZ – 30 W |  | 250 W /-10 |
| KBKN-160-2 GN | 230 V - 1 – 50 HZ – 145 W | R290 - 0,090 kg |  |
| KBKN-160-2 GN S | 230 V - 1 – 50 HZ – 30 W |  | 400 W /-10 |
| KBKN-160-3 GN | 230 V - 1 – 50 HZ – 145 W | R290 - 0,110 kg |  |
| KBKN-160-3 GN S | 230 V - 1 – 50 HZ – 30 W |  | 400 W /-10 |
| KBKN-160-4 GN | 230 V - 1 – 50 HZ – 200 W | R290 - 0,130 kg |  |
| KBKN-160-4 GN S | 230 V - 1 – 50 HZ – 30 W |  | 400 W /-10 |
| KBKN-160-5 GN | 230 V - 1 – 50 HZ – 255 W | R290 - 0,150 kg |  |
| KBKN-160-5 GN S | 230 V - 1 – 50 HZ – 30 W |  | 550 W /-10 |
| KBKN-160-6 GN | 230 V - 1 – 50 HZ – 255 W | R290 - 0,150 kg |  |
| KBKN-160-6 GN S | 230 V - 1 – 50 HZ – 30 W |  | 550 W /-10 |

TD-500834 - Rev. 24. apr. 2023 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no